单元测试：电压监测系统

1 系统功能

设计一个电压监测系统，主要功能如下：

1）系统运行状态指示，运行时绿色LED亮

2）实时检测电位器分压（电位器中间抽头的电压）

3）当电压值超过预设上限值时，红色LED亮，蜂鸣器发“嘟--嘟--……”,频率1HZ。当电压值低于预设下限值时，黄色LED亮，蜂鸣器发“嘟--嘟--……”,频率5HZ。

2 系统硬件实现

2.1画出单片机最小系统原理图（电源电路 时钟电路 下载电路 复位电路 启动电路等），原理图类似课本342页 图11-5  11-6  11-7等。

2.2 画出LED灯电路（红色 绿色 黄色）、蜂鸣器电路、电位器分压电路等原理图，标注与单片机连接的引脚

3 系统软件实现（HAL库编程）

3.1 给出LED初始化程序函数以及控制LED亮灭函数代码

3.2 给出蜂鸣器初始化函数以及不同发生频率的函数（1HZ 5HZ 发声）

3.3 给出ADC模块初始化函数以及将AD值转成电压值的函数

3.4 给出主程序流程图（调用各个子函数完成系统功能）

4、扩展功能：（10）